附件1：

| 江南建设柴油验收标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名：0号车用柴油（VI） | 执行标准：GB19147-2016 |  |
| 检测项目 | 质量要求 | 依据标准 |
|  | 0号 |  |
| 色度，号 不大于 | 3.5 | GB/T6540 |
| 氧化安定性，总不溶物mg/100ml 不大于 | 2.5 | SH/T0175 |
| 硫含量，%（m/kg） 不大于 | 10 | SH/T0689 |
| 酸度，mgKOH/100ml 不大于 | 7 | GB/T258 |
| 10%蒸余物残炭，%（m/m）不大于 | 0.3 | GB/T268 |
| 灰分，%（m/m） 不大于 | 0.01 | GB/T508 |
| 铜片腐蚀（50℃,3h），级 不大于 | 1 | GB/T5096 |
| 水分，%（V/V） 不大于 | 痕迹 | 2015/4/30 |
| 机械杂质 | 无 | GB/T511 |
| 多环芳烃含量,%（m/m）不大于 | 7 | SH/T0606 |
| 总污染物含量，mg/kg，不大于 | 24 |  |
| 运动粘度（20℃），mm2/s | 3.0--8.0 | GB/T265 |
| 润滑性，磨痕直径（60℃），μm ，不大于 | 460 | SH/T0765 |
| 凝点℃， 不高于 | 0 | GB/T510 |
| 冷滤点℃， 不高于 | 4 | SH/T0248 |
| 闪点（闭口）℃， 不低于 | 60 | GB/T261 |
| 着火性（应满足下列要求之一） 十六烷值， 不小于 十六烷值指数，不小于 | 51 46 | GB/T386 SH/T0694 |
| 50%回收温度,/℃，不高于 | 300 | GB/T6536 |
| 90%回收温度,/℃，不高于 | 355 |  |
| 95%回收温度,/℃，不高于 | 365 |  |
| 密度（20℃），Kg/m3 | 810～845 | GB/T1884 GB/T1885 |
| 脂肪酸甲酯，%（v/v) 不大于 | 1 | GB/T23801 |
| 分水性（室温，15min） | 油相无混浊 | 柴油分水性试验操作作业指导书 |
| 阻塞倾向性/min 不大于 | 20 | 柴油阻塞倾向性试验操作作业指导书 |
| 浊点， ℃ | 不高于冷滤点实测值5℃ |  |